| Задача №1 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 10 | Курс, группа |  |

Дано: цепь постоянного тока.

E1=4B,E2=5B,R1=2Ом,R2=4Ом.

Найти, при каком R I1=I2.

| Задача №2 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 20 | Курс, группа |  |

Дано: Цепь синусоидального тока. Приборы (идеальные) электромагнитной системы. XC=XL=R=10Ом. Амперметр A1показывает I1=10A. Найти показания вольтметров и амперметраA2.

| Задача №3 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 30 | Курс, группа |  |

Дано: E.1=380B; E.2=380⋅e−1200B;f=50Гц;XL=22Oм;R=10Ом.Определить ёмкость С(мкФ),при которой активная мощность цепи будет максимальной. Найти эту мощность.

| Задача №4 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 25 | Курс, группа |  |

Рядом с колебательным контуром расположена короткозамкнутая ветвь, связанная с ним индуктивно. Вычислить частоту напряжения на входе цепи, при которой входное сопротивление двухполюсника равно бесконечности, если C=0,1мкФ, М=1мГн, L1=3мГн, L2=2мГн, пренебрегая активным сопротивлением элементов.

| Задача №5 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 30 | Курс, группа |  |

Дано:E=60B,R1=5Ом,R2=R3=10Ом,L1=2M=0.1Гн,L2=0.2Гн. В цепи постоянного тока проходит коммутация. Найти закон изменения тока i3(t),после коммутации.

| Задача №6 | Ф.И.О |  |
| --- | --- | --- |
| Баллы 5 | Курс, группа |  |

Дано: Rл=const. Во сколько раз измениться потребляемая активная мощностьPцепи, если лампа 1 перегорит.