ТЕОРЕТИЧИСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по курсу ТТД ч.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА часть I

ИФФ гр 2-1114,

| Направление подготовки | Теплоэнергетика и теплотехника 140100 |
| --- | --- |
| Направление подготовки | Атомные станции 141403.65 |

составил Чухин И.М. 20.12.2014

- Укажите основные задачи, которые решает техническая термодинамика и ее место в теплоэнергетике.

- Дайте понятие о термодинамической системе и ее классификацию (по физическим свойствам веществ и взаимодействию с внешней средой).

- Дайте понятие термодинамических параметров состояния. Дайте определение основных термических параметров: v, р, T и их размерности.

- Дайте понятие равновесного и неравновесного состояние тел и систем. Напишите уравнение состояния гомогенного тела в явном и неявном виде. Дайте понятие изопотенциальной поверхности.

- Дайте понятия: термодинамического процесса, процессов обратимых и необратимых и их примеры с пояснением в P,v- и T,s- диаграммах.

- Дайте понятие работы изменения объема, приведите ее расчетное выражение для обратимого и необратимого процессов, покажите ее графическое изображение в р,v- и T,s- диаграммах для обратимого процесса идеального газа.

- Дайте термодинамическое понятие теплоты и ее графическое изображение в T,s- и р,v- координатах для политропного процесса идеальных газов с n=0.

- Дайте понятие внутренней энергии и приведите ее изображение в р,v- и T,s- диаграммах для политропного процесса идеального газа с n= ± .

- Дайте формулировку первого закона термодинамики для тела и напишите его аналитическое выражение для обратимого процесса в дифференциальной и интегральной форме.

- Напишите аналитическое выражение первого закона термодинамики для необратимого процесса тела в дифференциальном виде.

- Дайте аналитические выражения для совмещенного уравнения первого и второго законов термодинамики в дифференциальном виде для тела с использованием u и h.

- Дайте понятие энтальпии, поясните ее физический смысл и практическую целесообразность введения этого параметра.

- Дайте понятие энтропии и покажите ее связь с понятием обобщенной работы. Докажите принадлежность энтропии реальных веществ к параметрам состояния.

- Напишите уравнения состояния идеальных газов для одного киломоля, одного килограмма и произвольного количества газа массой m кг.

- Поясните особенности внутренней энергии идеальных газов и способы ее расчета. Покажите в р,v- и T,s- диаграммах области положительного и отрицательного изменения du от данной точки процесса.

- Поясните особенности энтальпии идеальных газов и способы ее расчета. Покажите в р,v- и T,s- диаграммах области положительного и отрицательного изменения dh от данной точки процесса.

- Докажите, что энтропия идеальных газов есть параметр состояния. Выведите одно из аналитических выражений для ее расчета.

- Дайте определение теплоемкости газов и сделайте классификацию теплоемкостей, практически используемых, по их видам.

- Приведите основные расчетные выражения всех изобарных и изохорных удельных теплоемкостей идеальных газов. Напишите Формулу Майера и выражение коэффициента Пуассона.

- Приведите основные характеристики для смеси газов и дайте аналитические выражения для расчета газовой постоянной и молекулярной массы смеси идеальных газов.

- Дайте аналитические выражения для определения удельных теплоемкостей смеси газов: с, с', с и коэффициента Пуассона смеси идеальных газов.

- Дайте понятие политропного процесса для газов и приведите основные величины, характеризующие закономерности в политропных процессах идеальных газов.

- Дайте основные аналитические выражения для определения термических параметров и изменения энтропии в политропном процессе идеального газа.

- Выведите аналитические выражения для определения q, l, u в политропном процессе идеальных газов.

- Поясните принцип изображения политропных процессов идеальных газов в T,s- диаграмме и представление в ней q, c, l для данных процессов.

- Сделайте анализ q, l, u для политропного процесса идеальных газов с n=1,2 по его представлению в Р,v- и T,s- координатах.

- Изобразите в Р,v- и T,s- диаграмме обратимый политропный процесс идеального двухатомного газа с n=1,3 и покажите в этих диаграммах теплоту этого процесса.

- Изобразите обратимый политропный процесс идеального двухатомного газа с n=1,2 в Р,v- и T,s- диаграммах и покажите работу изменения объема этого процесса в данных диаграммах.

- Дайте графическое представление и анализ u в р,v- и T,s- диаграммах для политропного процесса идеальных газов.

- Поясните, чем обусловлена зависимость изобарной и изохорной теплоемкостей идеальных газов от температуры. Приведите методику их расчета и определения в таблицах термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095).

- Поясните, чем обусловлена зависимость внутренней энергии идеального газа от температуры и методику ее расчета и определения в таблицах термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095).

- Поясните, чем обусловлена зависимость энтальпии идеального газа от температуры и методику ее расчета и определения в таблицах термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095).

- Поясните методику расчета и определение изменения энтропии идеального газа при наличии зависимости изобарной и изохорной теплоемкости идеального  газа от температуры в таблицах термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095).

- Поясните принцип построения таблиц термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095) и дайте пример их использования для расчета адиабатного процесса расширения идеального газа.

- Поясните принцип построения таблиц термодинамических свойств газов (метод. указания № 2095) и дайте пример их использования для расчета изобарного процесса расширения идеального газа.

- Поясните, чем обусловлены отличия свойств реальных газов от идеальных. Приведите изображение t=const для реальных веществ в р,v- диаграмме от области газа до области жидкости и поясните, чем обусловлен ее характер в каждом фазовом состоянии.

- Поясните отличие свойств идеальных и реальных газов, используя понятие их изотермической сжимаемости с иллюстрацией в р,v- и рv,р- диаграммах изотерм идеального и реального газа. Покажите точку Бойля и кривую Бойля, пояснив их назначение в рv,р- диаграмме.

- Дайте понятие критических параметров и поясните особенности фазовых переходов веществ при докритических и сверхкритических параметрах с их иллюстрацией в р,t-, р,v- и Т,s- диаграммах.

- Поясните, какая существует взаимосвязь параметров реальных газов и паров и способы определения этой взаимосвязи для термических и энергетических параметров состояния.

- Дайте понятие состояния насыщения для воды и пара, поясните определения фазовых состояний H2O: вода в состоянии насыщения, влажный насыщенный пар, сухой насыщенный пар.

- Нарисуйте фазовую диаграмму р,t- для H2O. Дайте понятия тройной точки воды и приведите ее основные параметры состояния: ро, tо, vо', uо', hо', sо'.

- Поясните аномальные свойства воды на примере изображения изотермы 0 С в р,v- диаграмме во всех ее фазовых состояниях.

- Поясните аномальность свойств воды на примере ее фазовой диаграммы T,s- для всех возможных состояний.

- Изобразите и поясните фазовую диаграмму р,v- для воды и водяного пара. Покажите аномальные свойства воды на x=0 в этой диаграмме.

- Дайте изображение фазовой диаграммы T,s- для H2O. Поясните принцип ее построения и ее аномальность в области Т<273,16 К.

- Дайте методику определения термодинамических свойств воды на линии фазового перехода x=0: u', h', s'.

- Дайте понятия влажного насыщенного водяного пара, степени сухости и влажности пара. Поясните принцип определение параметров влажного насыщенного пара: р, t, v, h, s, u.

- Дайте определение удельной теплоты парообразования для H2O и покажите эту величину в T,s- диаграмме. Поясните, на что расходуется эта теплота при данном фазовом переходе.

- Объясните характер пограничной кривой х=1 в h,s- диаграмме, проанализировав h" c точки зрения изменения r и q' в зависимости от температуры насыщения водяного пара.

- Дайте понятия: перегретый водяной пар и теплота перегрева пара. Поясните принцип определение параметров перегретого водяного пара: р, t, v, h, s, u.

- Покажите как изменяется теплоемкость сp перегретого водяного пара в зависимости от температуры и давления при р<ркр и р>ркр.

- Изобразите фазовую диаграмму h,s- для воды и водяного пара, дайте анализ характера изобары в h,s- диаграмме при р<ркр.

- Поясните принцип составления таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара I, II, III. Приведите примеры определения фазового состояния H2O и недостающих ее параметров по двум независимым параметрам состояния с использованием этих таблиц.

- Поясните изображение изохоры v=const для H2O в р,v-, T,s- и h,s- диаграммах.

- Дайте изображение адиабаты (dq=0) для H2O в р,v-, T,s-, h,s- диаграммах и покажите области возможного ее прохождения в зависимости от численного значения s.

- Покажите изображение изотермы T=const для H2O в Р,v-, T,s- и h,s- фазовых диаграммах воды и водяного пара при Т<Tкр и поясните ее характер для каждой области: в области жидкости, влажного насыщенного пара и перегретого пара.

- Проведите анализ характера изобары для H2O при ее изображении в T,s- диаграмме при р<ркр (поясните чем обусловлен вид р=const в каждой фазовой области).

- Дайте названия основных состояний влажного воздуха и качественную оценку их характеристик: , Рп, фазовое состояние H2O в воздухе и потенциальную возможность воздуха по испарению воды.

- Дайте определения абсолютной и относительной влажности воздуха. Напишите расчетное выражение для относительной влажности атмосферного воздуха, поясните, в каких пределах она изменяется, и от каких параметров и величин она зависит.

- Проведите анализ плотности влажного атмосферного воздуха по сравнению с сухим воздухом.

- Дайте определение для влагосодержания воздуха и выведите его расчетное уравнение для влажного атмосферного воздуха. Проанализируйте зависимость влагосодержания от температуры и относительной влажности воздуха.

- Дайте определение температуры точки росы влажного воздуха с ее иллюстрацией в р,v- диаграмме для H2O. Поясните методику определения tросы по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара и по H,d- диаграмме влажного атмосферного воздуха.

- Дайте понятие абсолютной влажности воздуха и поясните методику ее определения с иллюстрацией в р,v- диаграмме для воды и водяного пара величин, необходимых для ее расчета.

- Поясните принцип построения  = const для влажного атмосферного воздуха в H,d- диаграмме и ее особенности при t > 100 С.

- Выведите аналитическое выражение для энтальпия влажного воздуха H в кДж/(кг сух. возд.) с учетом всех возможных фазовых состояний воды в нем. Поясните, какие требования предъявляются к энтальпиям воздуха и H2O в этом уравнении.

- Приведите выражение для расчета энтальпии влажного атмосферного воздуха с учетом всех возможных фазовых состояний воды в нем. Поясните, чем представлены удельные энтальпии сухого воздуха, водяного пара, жидкости и льда в этом выражении.

- Покажите в H,d- диаграмме влажного атмосферного воздуха точку, соответствующую ненасыщенному воздуху, и определите для нее величины: , рп, dп, tросы, H, tм, t.

- Поясните принцип построения изотерм t > 0 С для ненасыщенного атмосферного влажного воздуха в H,d- диаграмме.

- Поясните характер изотерм t > 0 С для атмосферного влажного воздуха в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме и принцип определения всех характеристик влажного воздуха на этих изотермах.

- Поясните характер изотермы t = 0 С для атмосферного влажного воздуха в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме.

- Поясните характер изотерм t < 0 С для атмосферного влажного воздуха в области перенасыщенного влажного воздуха в H,d- диаграмме и принцип определения всех характеристик влажного воздуха на этих изотермах.

\

- Покажите в H,d- диаграмме основные процессы влажного атмосферного воздуха: нагрев, охлаждение, сушка (идеальная и действительная). Поясните изменение параметров и характеристик воздуха в этих процессах.

- Дайте определение прямого обратимого цикла Карно, изобразите его в T,S- диаграмме, напишите выражение его термического КПД и дайте сравнение КПД данного цикла с термическим КПД любого другого обратимого цикла, имеющего такие же максимальную и минимальную температуры рабочего тела.

- Дайте формулировки второго закона термодинамики на примере прямого обратимого цикла Карно (не менее трех) с графическим пояснением их в Т,S- диаграмме.

- Дайте понятия обратных циклов и поясните их практическое назначение, изобразив их в T,S- диаграммах. Дайте расчетные выражения показателей тепловой экономичности этих циклов с анализом возможных их численных значений. Приведите одну из формулировок второго закона термодинамики на примере обратного цикла.

- Дайте определение обобщенного (регенеративного) цикла Карно, изобразите его в Т,S- диаграмме и поясните его практическое значение. Докажите, что термический КПД этого цикла равен КПД простого цикла Карно, имеющего те же Т1 и Т2.

- Дайте понятие среднетермодинамической (среднеинтегральной) температуры и эквивалентного цикла Карно. Поясните практическое значение этих понятий.

- Сравните изменение энтропии тел, участвующих в аналогичных обратимом и необратимом процессах. Напишите совмещенное уравнение первого и второго законов термодинамики. Поясните проявление второго закона термодинамики на примере аналогичных обратимого и необратимого адиабатного процесса расширения газа, изобразите их в T,s- диаграмме.

- Проведите сравнение изменения энтропии в замкнутой изолированной системе SС , при прохождении в ней обратимых и реальных необратимых процессов теплообмена между двумя телами с постоянными температурами. Дайте одну из формулировок второго закона термодинамики на основании этого сравнения.

- Проведите сравнение изменения энтропии в замкнутой изолированной системе SС , при прохождении в ней обратимых и реальных необратимых процессов теплообмена между двумя телами с переменными температурами (процессы р=const). Дайте одну из формулировок второго закона термодинамики на основании этого сравнения.

- Дайте понятие эксергии источника теплоты и покажите в Т,S- диаграмме эксергию источника теплоты с постоянной температурой.

- Поясните влияние необратимости при теплообмене между телами с постоянными температурами на максимально-возможную полезную работу – эксергию в замкнутой изолированной системе, проиллюстрировав данный вывод в Т,S- диаграмме и показав работоспособность теоремы Гюи-Стодолы.